# Πίνακες Συμμόρφωσης

## ΟΜΑΔΑ Α – Εξοπλισμός και Υπηρεσίες RDFID

Πίνακας 1. Γενικές απαιτήσεις RFID

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να φέρουν πιστοποίηση κατά CE, ή/και FCC , πρέπει να είναι συμβατά με τα κατάλληλα πρωτόκολλα για τη σωστή λειτουργία τους και να πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ και RoHS. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο ISO 15693/18000-3 και το ISO 28560 και να χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Reader Talks First (RTF). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η προσφέρουσα Εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας οι οποίες να αποδεικνύονται από επίσημα παραστατικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται, κατά την τελευταία πενταετία να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον αθροιστικά συμβάσεις προμήθειας συστήματος RFID σε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ύψους τουλάχιστον 180.000 ευρώ (Χωρίς ΦΠΑ) που να περιλαμβάνει τουλάχιστον πύλες ασφαλείας, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, αυτόματης επιστροφής υλικού και ετικέτες βιβλίων με σχετικές υπηρεσίες επικόλλησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το υπάρχον σύστημα οπτικής αναγνώρισης τεκμηρίων (barcode). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Κάθε μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος θα πρέπει να συνοδεύεται με την πλήρη τεκμηρίωση της. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο διαχειριστής του συστήματος / τεχνικό προσωπικό της βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το σύστημα από απόσταση (remote). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να συνδέεται με αυτοματοποιημένο σύστημα βιβλιοθήκης (LMS) χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο SIP2 ή NCIP. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να παρέχει ειδικό συνοδευτικό λογισμικό για την λειτουργία των υποσυστημάτων του RFID συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν άμεση αλληλεπίδραση με το LMS και να ενημερώνουν το LMS σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύνδεσή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Το προτεινόμενο σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ξεχωριστή σύνδεση LMS. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός RFID θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή για τουλάχιστον 2 έτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους επί μέρους πίνακες στη συνέχεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του κατά την ημερομηνία κατάθεσης των τεχνικών προσφορών, δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα εγκαταστήσει την τρέχουσα κατά την υλοποίηση της σύμβασης (παράδοση των ειδών) έκδοση του λογισμικού εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της έκδοσης που συμπεριέλαβε στην τεχνική προσφορά του. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του ως επιπλέον παροχή εξοπλισμό ή λογισμικό ή άδεια χρήσης που δεν αναφέρεται ρητά και είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της προσφερόμενης λύσης RFID. | NAI |  |  |

Πίνακας 2. Ετικέτες σήμανσης (RFID tags)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός ετικετών έντυπου υλικού. | 130.500 |  |  |
| 2 | Εγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον 50 ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συχνότητα ετικέτας 13,56 MHz. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συμβατή με πρότυπα ISO 15693 ή/και ISO 18000-3 / ISO28560 | NAI |  |  |
| 5 | Ελάχιστη χωρητικότητα της προσφερόμενης ετικέτας τουλάχιστον 1024 bit. | NAI |  |  |
| 6 | Οι ετικέτες θα έχουν διάσταση κατάλληλη για επικόλληση σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, να είναι ορθογώνιες ή τετράγωνες, με προτίμηση στη διάσταση 50mm Χ 80mm (+/- 5 mm). Να δηλωθούν οι διαστάσεις της προσφερόμενης ετικέτας RFiD. | NAI |  |  |
| 7 | Όλα τα στοιχεία εκτός του Unique ID στις ετικέτες RFID, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου αναγνωριστικών στοιχείων, πρέπει να είναι επανεγγράψιμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να διαθέτουν λειτουργία ασφάλειας (Electronic Article Surveillance) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να είναι αυτοκόλλητες και μονοκόμματες (ένα τεμάχιο) και να εφαρμόζονται εύκολα, με μία κίνηση, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετου αυτοκόλλητου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID πρέπει να διαθέτουν εύρος λειτουργίας 0 °C έως 40 °C. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούν αυτοκόλλητο υλικό χαμηλό όξινο ή ουδέτερο pH. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούν αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης). | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας 3. Θύρα ασφαλείας RFID (δύο διαδρόμων)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 2 | Λογισμικό θυρών RFID - Αριθμός αδειών μια (1) | 1 |  |  |
| 3 | Να δηλωθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η προτεινόμενη πύλη RFID πρέπει να είναι κατασκευασμένη από στερεό πλεξιγκλάς | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η προτεινόμενη πύλη RFID πρέπει να αποτελείται από τρεις (3) στηλοθέτες και να δημιουργεί (2) διαδρόμους εισόδου εξόδου επισκεπτών | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το άνοιγμα μεταξύ των δύο «παραστάδων» της Πύλης πρέπει να επιτρέπει την διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου δηλαδή να είναι τουλάχιστον 0,9 μέτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να διαθέτει μηχανισμό μέτρησης πλήθους επισκεπτών (ανάγνωση αριθμού επισκεπτών, είσοδος και έξοδος). | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το σύστημα πρέπει να ενσωματώνει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση κατανάλωσης χαμηλής ενέργειας έως ότου ο μετρητής πλήθους ανιχνεύσει κίνηση | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Όλα τα ηλεκτρονικά μέρη της προτεινόμενης πύλης πρέπει να είναι ενσωματωμένα και χωρίς την απαίτηση εξωτερικών συσκευών για τη λειτουργία τους | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να αναγνωρίζει ετικέτες RFID συχνότητας 13,56 MHz και την κατάσταση ασφαλείας τους | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να υποστηρίζει διάφορους τύπους ετικετών RFID | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να έχει δυνατότητα ανάγνωσης RFID σήματος εντός του χώρου ανίχνευσης της πύλης (τρισδιάστατη αναγνώριση) είτε σε κάθετη είτε σε οριζόντια είτε σε πλάγια θέση | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμιζόμενους οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς σε περίπτωση ανίχνευσης ασφαλισμένης RFID ετικέτας. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να υπάρχει οπτικός συναγερμός στην προτεινόμενη πύλη. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Η ένταση του ηχητικού συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί |  |  |  |
| 16 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να ενεργοποιείται όταν εντοπίζει συγκεκριμένες τιμές AFI ή EAS | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να υποστηρίζει αναγνώριση πολλαπλών τιμών AFI ή EAS | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να υποστηρίζει ISO 15693 και ISO 18000-3 / ISO28560 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | H συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση τύπου CE | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ο ανάδοχος θα προσφέρει μαζί με την πύλη και Online UPS τουλάχιστον 1000VA, για την απρόσκοπτη λειτουργία της αλλά και την προστασία της από απότομες αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος (συνολικά 1 UPS). | NAI >=1000VA |  |  |
| 21 | Η πύλη να έχει εγγύηση | ΝΑΙ >=2 χρόνων |  |  |

Πίνακας 4. Θύρα ασφαλείας RFID (μονού διαδρόμου διαδρόμων)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| 2 | Λογισμικό θυρών RFID - Αριθμός αδειών δύο (3) | 2 |  |  |
| 3 | Να δηλωθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η προτεινόμενη πύλη RFID πρέπει να είναι κατασκευασμένη από στερεό πλεξιγκλάς | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η προτεινόμενη πύλη RFID πρέπει να αποτελείται από δύο (2) στηλοθέτες και να δημιουργεί (1) διάδρομο εισόδου εξόδου επισκεπτών | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το άνοιγμα μεταξύ των δύο «παραστάδων» της Πύλης πρέπει να επιτρέπει την διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου δηλαδή να είναι τουλάχιστον 0,9 μέτρα . | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να διαθέτει μηχανισμό μέτρησης πλήθους επισκεπτών (είσοδος και έξοδος) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το σύστημα πρέπει να ενσωματώνει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση κατανάλωσης χαμηλής ενέργειας έως ότου ο μετρητής πλήθους ανιχνεύσει κίνηση | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Όλα τα ηλεκτρονικά μέρη της προτεινόμενης πύλης πρέπει να είναι ενσωματωμένα και χωρίς την απαίτηση εξωτερικών συσκευών για τη λειτουργία τους | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να αναγνωρίζει ετικέτες RFID συχνότητας 13,56 MHz και την κατάσταση ασφαλείας τους | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να υποστηρίζει διάφορους τύπους ετικετών RFID | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να έχει δυνατότητα ανάγνωσης RFID σήματος εντός του χώρου ανίχνευσης της πύλης (τρισδιάστατη αναγνώριση) είτε σε κάθετη είτε σε οριζόντια είτε σε πλάγια θέση | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να περιλαμβάνει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς σε περίπτωση ανίχνευσης ασφαλισμένης RFID ετικέτας | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο οπτικός συναγερμός της προτεινόμενης πύλης πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Η ένταση του ηχητικού συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να ενεργοποιείται όταν εντοπίζει συγκεκριμένες τιμές AFI ή EAS | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να υποστηρίζει αναγνώριση πολλαπλών τιμών AFI ή EAS | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Η προτεινόμενη πύλη πρέπει να υποστηρίζει ISO 15693 και ISO 18000-3 / ISO28560 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | H συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση τύπου CE | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ο ανάδοχος θα προσφέρει μαζί με την πύλη και Online UPS τουλάχιστον 1000VA, για την απρόσκοπτη λειτουργία της αλλά και την προστασία της από απότομες αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος (συνολικά 2 UPS). | NAI >=1000VA |  |  |
| 21 | Η πύλη να έχει εγγύηση | ΝΑΙ >=2 χρόνων |  |  |

Πίνακας 5. Σταθμός Εργασίας Προσωπικού (RFID pad)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός μονάδων | 5 |  |  |
| 2 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας RFID πρέπει να συνδέεται με τον υπολογιστή που παρέχεται από τη βιβλιοθήκη μέσω σύνδεσης USB. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η κεραία RFID του προτεινόμενου σταθμού εργασίας πρέπει να είναι πλήρως θωρακισμένη, δηλαδή να διαβάζει μόνο τις RFID ετικέτες που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της κεραίας | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να διαθέτει συσκευή ανάγνωσης μικρού πάχους (λιγότερο από 35 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti- collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας θα πρέπει να επιτρέπει τις λειτουργίες κυκλοφορίας και μετατροπής υλικού και θα αποτελείται φυσικά από μια κεραία RFID και συσκευή ανάγνωσης RFID | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να επιτρέπει την αλλαγή της κατάστασης ασφαλείας της ετικέτας χωρίς αλληλεπίδραση με το LMS | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας και το λογισμικό του πρέπει να εγγράφει πληροφορίες στις RFID ετικέτες με βάση τα προσδιορισμένα πρότυπα που ακολουθεί η βιβλιοθήκη | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας συνοδεύεται από λογισμικό για τον προγραμματισμό RFID ετικετών αλλά και λογισμικό για την κυκλοφορία (δανεισμό και επιστροφή) του υλικού της βιβλιοθήκης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας και το λογισμικό του πρέπει να είναι συμβατά με το πρότυπο ISO 15693 18000-3 / ISO28560 και να χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική Reader Talks First (RTF) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας και το συνοδευόμενο λογισμικό πρέπει να είναι συμβατά και να λειτουργούν με Windows 10 32/64 bit | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο προτεινόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση τύπου CE | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Θα παρέχεται εγγύηση της μονάδας από τον κατασκευαστή | >= 2 έτη |  |  |

Πίνακας 5α. Λογισμικό Σταθμού Εργασίας Προσωπικού (RFID pad)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός αδειών | 5 |  |  |
| 2 | Το συνοδευόμενο λογισμικό μετατροπής ετικετών πρέπει να μπορεί να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης δύο ή περισσοτέρων ετικετών RFID με ένα μοναδικό κωδικό | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο σταθμός θα πρέπει να μπορεί να προγραμματίζει τις ετικέτες RFID είτε με την ανάγνωση του barcode ή με πληκτρολόγηση του κωδικού του τεκμηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | To συνοδευόμενο λογισμικό πρέπει να ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν πρόβλημα κατά την διαδικασία μετατροπής της rfid ετικέτας | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας 6. Φορητή Συσκευή RFID Απογραφής / Αναζήτησης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 2 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να εκτελείται εύκολα η σάρωση των ραφιών σε όλα τα επίπεδα, να είναι εύκολη στη χρήση και να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα τον καρπό, ο χειρισμός τους να εκτελείται με ένα χέρι και το συνολικό βάρος της φορητής συσκευής ανάγνωσης πρέπει να είναι μικρότερο από 1000 γραμμάρια, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να διαθέτει μια εύκολη στη χρήση οθόνη αφής τουλάχιστον 3.5”. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ταχύτητα ανάγνωσης | ≥ 30 tags/sec |  |  |
| 5 | Επικοινωνία/συνδεσιμότητα: Wifi | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να αναγνωρίζει ετικέτες RFID συχνότητας 13,56 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να είναι ικανή για ανάγνωση, αναζήτηση υλικού, ταξινόμηση και αναζήτηση λάθος τοποθετημένων τεκμηρίων | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να διαθέτει λειτουργία εντοπισμού χαμένου υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει και να αλλάζει τις καταστάσεις ασφαλείας (security bit) των ετικετών RFID | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της φορητής συσκευής ανάγνωσης πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας. | ΝΑΙ >= 10 ώρες |  |  |
| 11 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να διαθέτει εφεδρική. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να αποθηκεύει rfid codes ή barcodes των δεδομένων που ανιχνεύει στα ράφια και να δημιουργεί διάφορες μορφές αρχείων (txt, csv) που μπορούν εν συνεχεία να προσαρμοστούν ανάλογα και να τροφοδοτήσουν λειτουργίες του LMS | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να διαθέτει ηχητικές και οπτικές ενδείξεις για την επαλήθευση των προσδιοριζόμενων στοιχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να υποστηρίζει πρότυπα ISO 15693 & ISO 18000-3 / ISO28560 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία ελέγχου σειράς ραφιών για εντοπισμό στοιχείων σε εσφαλμένη θέση | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία αναζήτησης για προσδιορισμό στοιχείων σε πολλαπλές λίστες αναζήτησης που καθορίζονται από το χρήστη (π.χ. στοιχεία που λείπουν, στοιχεία που έχουν δηλωθεί ως επιστραφέντα, απολεσθέντα στοιχεία, ανεπιθύμητα στοιχεία, κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία ταξινόμησης για υποβοήθηση του χρήστη κατά την ταξινόμηση στοιχείων στα ράφια ή τις τροχήλατες βάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία ταξινόμησης για υποβοήθηση του χρήστη κατά την ταξινόμηση στοιχείων στα ράφια ή τις τροχήλατες βάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | H προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης RFID πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση τύπου CE | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να παρέχεται εγγύηση | >= 2 έτη |  |  |

Πίνακας 7. Σύστημα αυτόματου δανεισμού/ επιστροφές/ανανέωση υλικού με έξυπνο κάδο

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| 2 | Να δηλωθεί ο τύπος (μοντέλο) και ο κατασκευαστής του προσφερόμενου σταθμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης υποστηρίζει ετικέτες HF RFID συμβατές με τα πρότυπα ISO 15693 και 18000 / ISO28560 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Το περίβλημα της προτεινόμενης μονάδας αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το περίβλημα της προτεινόμενης μονάδας αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να καλύπτει το υλικό του υπολογιστή, την καλωδίωση και την τροφοδοσία ρεύματος καθώς και τον εκτυπωτή, ώστε να προστατεύονται τα ηλεκτρονικά του μέρη | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να διαθέτει εύκολα προσπελάσιμο, ενσωματωμένο εκτυπωτή σε μεταλλικό περίβλημα που να μπορεί να κλειδωθεί για προστασία από βανδαλισμούς | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να συνοδεύεται από βάση στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να έχει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 15 '' | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε χώρο υποδείξει η βιβλιοθήκη με πρόσβαση δικτύου Ethernet και παροχή ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να περιέχει μια σύνδεση επικοινωνίας με ένα σύστημα παρακολούθησης μέσω διαδικτύου σε ένα web-based περιβάλλον και να δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της τρέχουσας κατάστασης του συστήματος στατιστικών στοιχείων (δανεισμοί – επιστροφές) αλλά και τυχών προβλημάτων (πχ έλλειψη χαρτιού απόδειξης εκτυπωτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να διαθέτει εξωτερικό σύνδεσμο USB για εργασίες συντήρησης και επισκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να διαθέτει κάδο επιστροφής υλικού | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να είναι σε θέση να δανείζει, να επιστρέφει και να ανανεώνει την κατάσταση δανεισμού του τεκμηρίου, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες του συστήματος LMS της βιβλιοθήκης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται περισσότερα του ενός βιβλίου σε μία συναλλαγή | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να συνοδεύεται από αναγνώστη barcode καρτών χρηστών, RFID ετικέτας και να έχει την δυνατότητα ενσωμάτωσης αναγνώστη smart card χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα για μελλοντική επέκταση με μηχανισμό ολοκληρωμένων ενοτήτων πληρωμής για μετρητά (κέρματα και χαρτονομίσματα) και κάρτες chip και pin | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να λειτουργεί σε απόλυτο συγχρονισμό με το κεντρικό σύστημα βιβλιοθήκης (LMS) και να ενημερώνει την κατάσταση δανεισμού του τεκμηρίου και τον λογαριασμό των χρηστών σε πραγματικό χρόνο χωρίς να απαιτείται επέμβαση τεχνικού ή βιβλιοθηκονόμου | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να δίνει δυνατότητα επιστροφής όλων των τύπων υλικού της βιβλιοθήκης (έντυπο υλικό, video, DVD, cd, κλπ.) αν αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες κυκλοφορίας υλικού | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό της χρονικής διάρκειας της πρόσβασης του χρήστη στο λογαριασμό του ώστε να αποφευχθεί η χρήση του λογαριασμού του από τον επόμενο χρήστη, σε περίπτωση που δεν αποσυνδέσει το προσωπικό του λογαριασμό μετά το τέλος της συναλλαγής | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε Offline Mode | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ο σταθμός εκτυπώνει απόδειξη με όλες τις πληροφορίες της συναλλαγής του χρήστη. Το περιεχόμενο της απόδειξης θα μπορεί να προσαρμοστεί, βάσει των αναγκών της βιβλιοθήκης (ταυτότητα της βιβλιοθήκης, κλπ. ) | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ο προτεινόμενος σταθμός πρέπει να εμφανίζει και να επιτρέπει την επιλογή πολλών γλωσσών (συγκεκριμένα Ελληνικά και Αγγλικά) και να διαθέτει κατάλληλο editor για την προσθήκη νέων γλωσσών ή μηνυμάτων. Η επιλογή γλώσσας θα γίνεται στο αρχικό στάδιο μιας συναλλαγής. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με DDA / ADA | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | H συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση τύπου CE | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Παρεχόμενη εγγύηση κατασκευαστή | >= 2 ετών |  |  |

Πίνακας 7α. Λογισμικό για το Σύστημα αυτόματου δανεισμού/ επιστροφές/ανανέωση υλικού με έξυπνο κάδο

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός αδειών | 3 |  |  |
| 2 | Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει στη βιβλιοθήκη να επιλέγει το περιβάλλον εργασίας μεταξύ διαφόρων τυπικών σχεδίων θεμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η διεπαφή χρήστη πρέπει να επιτρέπει την επιλογή γλωσσών συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής και της Αγγλικής τουλάχιστον. Να αναφερθούν τυχόν άλλες γλώσσες που υποστηρίζονται. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η προτεινόμενη μονάδα αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό όπου ο διαχειριστής μέσω web browser ελέγχει την κατάσταση της συσκευής και εξάγει στατιστικά χρήσης της, τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση των RFID ετικετών | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο και την αλλαγή κατάστασης δανεισμού των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης με βάση τη σύνδεση SIP2 στο σύστημα διαχείρισης και τους κανονισμούς δανεισμού της βιβλιοθήκης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τον λογαριασμό τους (δανεισμούς, ημερομηνία επιστροφής ανά τεκμήριο, πρόστιμα) και να ανανεώνουν τον δανεισμό τους (αν η πολιτική της βιβλιοθήκης το επιτρέπει) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει σε έναν χρήστη να ολοκληρώσει όλες τις λειτουργίες (check in, check out, check account, πληρωμές) κάτω από μία σύνδεση, καθιστώντας τη διαδικασία συναλλαγής εύκολη και ομαλή | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει την μελλοντική ενσωμάτωση των λειτουργιών πληρωμής σε μεταγενέστερο στάδιο (μετρητά, κέρματα και σημειώσεις και κάρτες chip & pin) αν το αποφασίσει η βιβλιοθήκη | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Το λογισμικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα προβολής / προώθησης δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης ακόμα και όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα να παρέχει σχετικές συστάσεις βιβλίων και ενημερωτικά μηνύματα στους χρήστες κατά τη διαδικασία της αναχώρησης τους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της εμπειρίας της βιβλιοθήκης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κατά την επεξεργασία στοιχείων βιβλιοθήκης (δανεισμός, ανανέωση) πρέπει να εμφανίζεται η κατάσταση δανεισμού κάθε τεκμηρίου, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του bit ασφαλείας και του είδους του αντικειμένου (δηλαδή βιβλία, CD, DVD, Blu-ray, κ.α.) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Το λογισμικό πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, όταν η σύνδεση με το LMS αποτύχει. Το λογισμικό πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπει στους χρήστες να δανείζονται και να επιστρέφουν τεκμήρια και να παρέχει συνεχή εξυπηρέτηση. Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση με το LMS, όλες οι εκτός σύνδεσης συναλλαγές θα μεταφορτωθούν αυτόματα στο LMS διασφαλίζοντας ότι όλα τα ιστορικά συναλλαγών έχουν ενημερωθεί. Εάν οι συναλλαγές αποτύχουν να μεταφορτωθούν σωστά τότε το προσωπικό θα πρέπει να ειδοποιείται αυτόματα | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας 7β. Κάδοι Ταξινόμησης / Τοποθέτησης Υλικού για το Σύστημα αυτόματου δανεισμού/ επιστροφές/ανανέωση υλικού με έξυπνο κάδο

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| 2 | Ο προτεινόμενος κάδος θα πρέπει να συνδέεται με τον αντίστοιχο Σταθμό Αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 7. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θα υπάρχει μηχανισμός απασφάλισης κάδου για είσοδο του υλικού με την αναγνώριση της επιστροφής αντικειμένου και την ταυτόχρονη έκδοση απόδειξης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Θα υπάρχει εσωτερικός, αποσπώμενος, τροχήλατος κάδος για την εύκολη μετακίνηση του υλικού. | NAI |  |  |
| 5 | Χωρητικότητα κάδου σε βιβλία | > =80 |  |  |
| 6 | Οι προτεινόμενοι κάδοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο και να είναι εφοδιασμένοι με τροχούς και λαβή για την εύκολη μετακίνηση τους | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Οι εμπρόσθιοι τροχοί του προτεινόμενου κάδου πρέπει να είναι περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένα στάθμευσης ενώ οι πίσω τροχοί πρέπει να στερεώνονται | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Οι προτεινόμενοι κάδοι μπορούν να δεχτούν υλικό βάρους 50 κιλών | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Οι προτεινόμενοι κάδοι ταξινόμησης/τοποθέτησης υλικού πρέπει να διαθέτουν αισθητήρα ελέγχου πληρότητας ώστε να υποδηλώνεται ότι επιτεύχθηκε το επίπεδο πληρότητας για αλλαγή του κάδου | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο πάτος του προτεινόμενου κάδου ταξινόμησης/τοποθέτησης υλικού πρέπει να διαθέτει ελεγχόμενη βύθιση με ελατήρια ώστε να μην τραυματίζονται τα τεκμήρια | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο κάδος τοποθέτησης υλικού να συνοδεύεται από τέσσερις (4) τροχούς. Δύο σταθερούς και δύο ρυθμιζόμενους/περιστρεφόμενους για την εύκολη μετακίνηση του υλικού στα ράφια. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Οι προτεινόμενοι κάδοι πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποίηση τύπου CE | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Παρεχόμενη εγγύηση κατασκευαστή | >= 2 ετών |  |  |

Πίνακας 8. Έξυπνο Ράφι / Info Station

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός μονάδων (infοstation χωρητικότητας ως 200 βιβλία) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Αριθμός μονάδων (infοstation χωρητικότητας ως 400 βιβλία) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Το προτεινόμενο σύστημα συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό για τη διαχείρισης των επιστροφών και την επικοινωνία με το χρήστη |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Να δηλωθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 5 | Το σύστημα αναγνωρίζει ετικέτες RFID συχνότητας 13,56 MHz |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 6 | Περιλαμβάνει συσκευή με οθόνη 15” για την διαχείριση τεκμηρίων και χρηστών και να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 7 | Το σύστημα ασφαλίζει τα τεκμήρια αυτόματα και ενημερώνει τον λογαριασμό του χρήστη σε πραγματικό χρόνο χωρίς παρέμβαση προσωπικού της βιβλιοθήκης |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 8 | Ο προτεινόμενος σταθμός πρέπει συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με το σύστημα LMS της βιβλιοθήκης μέσω του κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 9 | Αν υπάρχει πρόβλημα καθυστέρησης, πληρωμής προστίμων ή ειδικής κατάστασης του επιστρεφόμενου τεκμηρίου, το σύστημα ειδοποιεί το χρήστη, το γραφείο δανεισμού και δεν ολοκληρώνει τη συναλλαγή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 10 | Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει το χρήστη αν για το τεκμήριο που επιστρέφει υπάρχει κράτηση και να τον καθοδηγεί να το τοποθετήσει σε ειδική θέση |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 11 | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να εμφανίζει επιλογές πολλών γλωσσών (τουλάχιστον ελληνικά και αγγλικά) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις κατά CE ή/και FCC |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 13 |  | Παρεχόμενη εγγύηση κατασκευαστή |  | ≥ 2 έτη |  |  |  |  |
| 14 |  | Ο ανάδοχος θα προσφέρει μαζί με το κάθε έξυπνο ράφι και Online UPS τουλάχιστον 1000VA, για την απρόσκοπτη λειτουργία τους αλλά και την προστασία της από απότομες αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος (συνολικά 3 UPS). |  | NAI >=1000VA |  |  |  |  |

Πίνακας 9. Σύστημα Αυτόματης Επιστροφής Υλικού RFID (εξωτερικού τύπου - Book Drop 24ωρης λειτουργίας)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μία μονάδα Αυτόματης Επιστροφής Υλικού εξωτερικού χώρου | 1 |  |  |
| 2 | Τα βιβλία που επιστρέφονται στον προτεινόμενο σταθμό πρέπει να γεμίζουν αυτόματα τρεις (3) ειδικούς κάδους που είναι σε αναμονή. | 3 |  |  |
| 3 | Οι διαστάσεις του προτεινόμενου κάδου ταξινόμησης/τοποθέτησης υλικού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από: 600 x 600 x 865mm Μικρή απόκλιση από τις διαστάσεις αυτές είναι αποδεκτή εφόσον εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα της προσφερόμενης μονάδας. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μία (1) άδεια λογισμικού για τον Σταθμό Αυτόματης Επιστροφής Υλικού RFID. | 1 |  |  |
| 5 | Η προτεινόμενη συσκευή πρέπει να αναγνωρίζει ετικέτες RFID συχνότητας 13,56 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να υποστηρίζεται η επιστροφή υλικού σε 24ωρη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η μπροστινή όψη του προτεινόμενου σταθμού αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη οθόνη αφής 15" | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να διαθέτει μπροστινή κάλυψη με θύρα ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να δέχεται αντικείμενα με ελάχιστο πάχος 5mm | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να δέχεται υλικό με μέγιστο βάρος 4,5 κιλά | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τα βιβλία που επιστρέφονται στον προτεινόμενο σταθμό πρέπει να γεμίζουν αυτόματα τον ειδικό κάδο που είναι σε αναμονή | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να συνοδεύεται από θερμικό εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να συνοδεύεται από αναγνώστη barcode καρτών χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες την επιστροφή υλικού και να ενημερώνει το LMS της βιβλιοθήκης και τον λογαριασμό των χρηστών σε πραγματικό χρόνο χωρίς να απαιτείται επέμβαση τεχνικού ή βιβλιοθηκονόμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να μην δέχεται τεκμήρια που δεν ανήκουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης (υλικό χωρίς RFID ετικέτα, κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να επιτρέπει την επιστροφή όλων των τύπων υλικού της βιβλιοθήκης (έντυπο υλικό, video, DVD, cd, κλπ.) αν αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες κυκλοφορίας υλικού | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στη βιβλιοθήκη να ορίσει κανόνες ταξινόμησης για τα τεκμήρια που επιστρέφονται στον σταθμό. | NAI |  |  |
| 18 | Πλήρης δυνατότητα μεταβολής και παραμετροποίησης των κριτηρίων διαλογής (sorting criteria). | NAI |  |  |
| 19 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμό ταξινόμησης 3 (τριών) κατευθύνσεων και με δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης | NAI |  |  |
| 20 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να σταματά να δουλεύει όταν γεμίσει ο κάδος ταξινόμησης | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να υποστηρίζει RFID ετικέτες | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Η εγκατάσταση του προτεινόμενου σταθμού αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων (ADA, DDA) | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με το σύστημα LMS της βιβλιοθήκης μέσω του κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό όπου ο διαχειριστής μέσω web browser ελέγχει την κατάσταση της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Ο προτεινόμενος σταθμός αυτόματης επιστροφής υλικού πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση τύπου CE | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Παρεχόμενη εγγύηση κατασκευαστή | >= 2 ετών |  |  |

Πίνακας 10. Υπηρεσίες RFID (εγκατάσταση, παραμετροποίηση συστήματος, εκπαίδευση προσωπικού, προγραμματισμός και επικόλληση ετικετών)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Υπηρεσία ολοκλήρωσης του RFID συστήματος με το λογισμικό LMS της βιβλιοθήκης – Υπηρεσίες LMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει σε πλήρη λειτουργία όλον τον εξοπλισμό του RFID ώστε να συνεργάζεται με το LMS λογισμικό που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη. Οι άδειες Sip2 για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης θα δοθούν από την βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με βάση τον Πίνακα 11 |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού Sierra |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες καταλογογράφησης / μετάπτωσης δεδομένων για 5.500 τεκμήρια στην Βιβλιοθήκη 3 |  | NAI |  |  |  |  |  |
| Β | Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Όλος ο εξοπλισμός και το λογισμικό πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα και να συνεργάζονται με το LMS της βιβλιοθήκης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | O υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις προσφερόμενες μονάδες στις θέσεις που θα υποδείξει η βιβλιοθήκη | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει ικανοποιητική εκπαίδευση στη χρήση του προσφερόμενου εξοπλισμού στο προσωπικό της βιβλιοθήκης. Να δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Περίοδος εγγύησης, 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| Γ | Υπηρεσίες επικόλλησης ετικετών και μετατροπής της συλλογής της βιβλιοθήκης |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ο ανάδοχος με ιδία μέσα και σε συνεννόηση με την βιβλιοθήκη θα προβεί στην τοποθέτηση των ετικετών στο υλικό που θα του υποδειχθεί – 130.500 ετικέτες σε δυο βιβλιοθήκες. | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ολοκλήρωση διαδικασίας μετατροπής για το ποσοστού της έντυπης συλλογής που είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη την ημέρα της μετατροπής. | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Πριν την εγγραφή των δεδομένων στις RFID ετικέτες ο ανάδοχος θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με την βιβλιοθήκη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| Δ | Υπηρεσία Ενοικίασης Σταθμού Εργασίας Μετατροπής υλικού από το ράφι |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Προσφερόμενος χρόνος ενοικίασης εξοπλισμού για 6 μήνες | NAI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ο σταθμός μετατροπής θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να περιλαμβάνει φορητό υπολογιστή με το απαιτούμενο λογισμικό για τη μετατροπή, RFID antenna, τροχήλατο μεταφοράς, barcode reader και μηχάνημα κοπής (κόφτη) ετικετών | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| Ε | Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού της βιβλιοθήκης |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης 5 (πέντε) ημερών στο προσωπικού της βιβλιοθήκης ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει στη συνέχεια την παραγωγική λειτουργία του RFID συστήματος | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στη χορήγηση εγχειριδίων/οδηγιών για τη λειτουργία του συστήματος RFID. | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |

## ΟΜΑΔΑ Β – Εξοπλισμός και Υπηρεσίες RDFID

Πίνακας 11. Λογισμικό SIP2.0 τρέχοντος συστήματος βιβλιοθήκης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός μονάδων | 6 |  |  |
| 2 | Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να παρέχει όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση και υποστήριξη στη βιβλιοθήκη και στην εταιρεία παροχής του εξοπλισμού και των υπηρεσιών RFID εάν δεν προσφέρει ή δεν επιλεγεί για την προμήθεια των ειδών της Ομάδα Α. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εγκατάσταση, ρύθμιση και σύνδεση του συστήματος αυτόματου δανεισμού RFID με το λογισμικό της βιβλιοθήκης μέσω SIP2 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση, ρύθμιση και σύνδεση του συστήματος αυτόματων επιστροφών RFID με το λογισμικό της βιβλιοθήκης μέσω SIP2 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγκατάσταση, ρύθμιση και σύνδεση του έξυπνου ραφιού RFID με το λογισμικό της βιβλιοθήκης μέσω SIP2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύνδεση σε πραγματικό χρόνο μέσω SIP2 των RFID συσκευών με το βιβλιοθηκονομικό σύστημα της βιβλιοθήκης, μέσω Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υπηρεσία εγγύησης καλής λειτουργίας 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας 12. Υπηρεσίες παραμετροποίησης LMS και καταλογογράφησης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υπηρεσία ολοκλήρωσης του RFID συστήματος με το λογισμικό LMS της βιβλιοθήκης – Υπηρεσίες LMS |  |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες παραμετροποίησης / indexing λογισμικού Sierra ώστε να συμπεριληφθεί η Βιβλιοθήκη 3 στο συνεργατικό σχήμα | NAI |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες καταλογογράφησης ή και μετάπτωσης δεδομένων (από το σύστημα Koha) για 5.500 τεκμήρια στην Βιβλιοθήκη 3 | NAI |  |  |
| 4 | Συμμόρφωση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ως προς τη διεξαγωγή της παραμετροποίησης του συστήματος Sierra και της ολοκλήρωσης της καταλογογράφησης ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα επικόλληση των ετικετών RFID από την εταιρεία παροχής του εξοπλισμού και των υπηρεσιών RFID εάν δεν προσφέρει ή δεν επιλεγεί για την προμήθεια των ειδών της Ομάδα Α ο Υποψήφιος Ανάδοχος. | NAI |  |  |
| 5 | Εγκατάσταση αδειών SIP στο λογισμικό Sierra και θέση σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η διασύνδεση με τον εξοπλισμό RFID | ΝΑΙ |  |  |